丹江口水利枢纽闸门漏水问题及处理

周利利

（汉江集团公司水利枢纽处）

内容摘要：高水头闸门的漏水比较普遍。闸门漏水不仅损失能源，而且引起闸门振动、埋件空蚀、磨损，严重时甚至危及闸门和其它水工建筑物的安全。防止闸门漏水是水利枢纽工程管理中的一项重要内容。本文简要分析了丹江口水利枢纽闸门漏水的原因，探索了防止闸门漏水的具体措施。

关键词：丹江口	闸门		漏水		问题		处理

- 概况

丹江口水利枢纽1958年动工兴建，1967年下闸蓄水，1973年全面建成。丹江口水利枢纽共有各种闸门46扇（套），其中深孔弧形工作门12扇，深孔事故检修闸门3扇，供水闸门1扇，堰顶工作门20套，堰顶检修闸门3套，电厂工作闸门6扇，检修门1扇。深孔弧形工作门、检修门及电厂工作闸门、检修闸门设计水头均为60M，运用水头达45M。

- 闸门漏水成因分析

高水头闸门的漏水比较普遍，它不仅损失能源，而且易引起闸门振动，埋件空蚀，机组检修困难，甚至危及闸门和其它水工建筑物的安全。处理好闸门漏水问题既可节约能源，而且是做好枢纽管理工作的关键一环。

三十年来，丹江口水利枢纽闸门止水使用管理较好，未出现由于闸门漏水而引起闸门振动或事故。从止水形式来看，丹江口闸门顶、侧止水均为“P”型，固定止水为“Ω”型，底止水为刀型。历经三十年的运用，止水的设计是成功的，施工质量符合要求。

2．1止水结构形式

从运用来看，平面钢闸门漏水的机率、漏量比弧形钢闸门小。其原因是弧形门止水不在同一平面或曲面上，止水有重叠、转折、搭接处，形成局部漏水点或面。如弧形门固定止水与侧轨板接触处都易漏水。电厂平面钢闸门顶止水与侧止水连接成一个“П”字形整体水封，故不易漏水。

2．2止水埋件

摩擦和磨损也易造成止水漏水。止水埋件处于水或潮湿环境中，锈蚀严重，导致止水埋件表面粗糙不平。闸门在启闭过程中不断磨损止水橡皮，使闸门止水与止水埋件的接触由密闭逐渐松弛，发生漏水。1998年汛前，丹江口水利枢纽11个深孔弧形工作门都不漏水，汛后，频繁开启的7、8、9、10、11、12号深孔弧形门门顶都不同程度地射水，8号深孔射水水柱高达4M。

2．3设计缺陷

造成深孔弧形工作门止水损坏的另一个原因是弧形工作门与检修闸门之间未设置通气孔。深孔事故检修闸门工作条件为静水启门，充水平压时，弧形工作门与事故检修门之间空气无排泄通道，随着水流充入，空气被压缩，最终挤破止水排出。事故检修闸门每平压一次，止水就遭受一次破坏。

2．4装配质量

2．4．1门体安装不正，闸门关闭后产生变位，使止水一端渗水，如12号深孔弧形工作门。

2．4．2弧形门面板加工精度未达到设计要求，使固定止水压缩不均产生漏水。

2．4．3止水安装未达到设计要求。P型止水预压缩量过大，使球头翻转或变形，增加磨擦力和启闭力，且易损坏止水；预压缩量过小，在高水头压力作用下易产生射水。

- 处理措施

延长止水使用寿命的关键是科学的管理及良好的装配质量。

3．1科学调度，尽量减少启闭闸门次数。

丹江口水利枢纽11个深孔、20个堰孔是枢纽防汛的重要设施。汛期遭遇洪水必须开启泄洪，这是枢纽的性质所决定的。但是，频繁地启闭闸门必然造成止水的严重磨损，止水使命寿命显著缩短，因为闸门止水的磨损与闸门的启闭次数成正比。因此，科学的调度，减少启闭次数是延长止水使用寿命的重要措施。

3．2精心启闭操作，杜绝误操作损坏止水的现象。

启闭设备定位准确、启闭设备与闸门对中连接，可避免启闭时闸门偏斜损坏止水。

3．3防止闸门变形。

闸门变形使止水承受不匀均磨阻力和压力，加剧止水的磨损。闸门检修时，启吊、放倒各个环节都要防止闸门扭曲、歪斜，也不宜局部加热，以防止产生温度变形。

3．4加强止水维护保养。

止水周围的油污、杂物应及时清除，以免闸门启闭时破坏止水；对接触止水的金属粗糙表面进行防腐和光洁处理；启闭闸门时对止水磨擦面加清水润滑、降温。

3．5确保止水安装的施工质量

3．5．1止水下料时不能以旧止水的尺寸为依据，而要以闸门的实际尺寸为标准下料，止水橡皮接长宜采用热压胶合法，严格控制热压温度，防止焦化或生胶。

3．5．2止水螺栓安装准确

螺栓压不紧或螺栓与止水橡皮配合松弛，都可能形成渗水通道。故螺栓安装必须准确可靠。安装后要进行严格的检查，发现问题及时处理。丹江口深孔弧形工作门固定止水安装时少装了3个螺栓，运用后整条止水被拉脱，使闸门不能堵水。

3．5．3止水安装

止水上造孔要利用手持电钻对准螺孔中心施钻，止水上的螺栓孔要小于螺栓直径1-2MM。止水安装时要对称上螺栓，否则会造成止水一端偏斜，止水扭曲，影响止水效果。

- 思考与建议

高水头闸门因承受巨大的水压力往往漏水，危害很大。闸门止水装置结构型式设计合理，对止水有利，为安装、检修带来方便，是减少闸门漏水的基础。此外，良好的加工工艺、科学的调度方式和及时的养护处理，是延长止水使用寿命的有效途径。设计单位在进行闸门设计时要选择性能优越的止水装置，此种装置应具有安装、维修、使用方便的特点。止水埋件应使用耐蚀材料。科研单位应研制摩擦系数小、耐磨性能高的新型止水材料。管理单位应制订科学的操作制度以保证闸门的合理运用。设计、科研、管理单位共同努力，将可有效地防止高水头闸门漏水现象的发生。

作者简介：

周利利	男	汉江集团公司水利枢纽管理处	高级工程师

湖北省丹江口市		442700